1.Назначение изделия

1.1. Устройство, стирающее ультразвуковое (УСУ) представляет собой бытовое устройство, предназначенное для стирки текстильных изделий.

1.2. Климатические условия эксплуатации: температура окружающего воздуха от +10 до +40: атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.; относительная влажность не более 90% при 25С.

2. Технические характеристики УСУ «РЕТОНА»

2.1. Напряжение питания 220В-+15%, частота (50…60)Гц.

2.2. Потребляемая мощность, не более 9 Вт.

2.3. Частота акустических колебаний излучателя 125 кГц

2.4. Температура моющего раствора не более 80С.

2.5. Режим работы - продолжительный, без ограничений.

2.6. Масса изделия, не более 0,36 кг.

3. Комплектность

Комплектность поставки включает:

1. Устройство УСУ – 0707 «Ретона»                         1 шт.

2. Паспорт (инструкция по эксплуатации)                1 шт.

3. Упаковка картонная                                                 1 шт.

4. Устройство и принцип работы

4.1. УСУ состоит из следующих основных частей: источник питания, активатор с излучателем, соединительный кабель.

4.2. Для стирки активатор помещается в середину емкости с моющим раствором и текстильными изделиями. Пьезокерамический  излучатель возбуждает ультразвуковые колебания, обладающие хорошей проникающей способностью в жидкой среде и создающие на поверхности загрязненных волокон текстильных изделий особые микровоздействия, которые нарушают сцепление загрязненных микрочастиц с волокнами изделий и облегчают их удаление поверхностно- активными веществами моющего раствора стирального порошка или мыла. Таким образом, очищение волокон ткани происходит изнутри, что позволяет достичь высокой эффективности стирки. Учитывая, что данное устройство не создает «привычных» шумовых и вибрационных эффектов, видимых перемещений воды, сопровождающих обычную стирку, работа с ним требует определенных навыков, но двух-трех стирок для Вас будет достаточно, чтобы преодолеть этот психологический барьер и определить наилучшие методы работы.

- Меры безопасности

Перед началом работы осмотрите устройство и убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса источника питания, соединительного кабеля и активатора.

Запрещается:

- эксплуатировать УСУ при наличии механических повреждений корпуса  источника питания, изоляции соединительного кабеля и активатора.

- Включать и выключать источник питания мокрыми руками.

- Прикладывать соединительному кабелю и особенно активатору механические усилия, которые могут повредить их.

- Самостоятельно вскрывать и ремонтировать устройство.

- Кипятить и нагревать белье вместе с устройством.

6. Подготовка к работе

6.1. Извлеките УСУ из упаковки и размотайте соединительный кабель так, чтобы он не имел скруток и свободно повисал, если источник питания и  активатор Вы держите в руках.

6.2. Если УСУ внесено  в помещение с улицы при отрицательной температуре наружного воздуха, необходимо дать изделию прогреться в течение часа.

7. Порядок работы

7.1. Рассортируйте белье по цвету, степени загрязненности и предварительно замочите его. Количество моющего средства возьмите в соответствии с инструкцией на его упаковке. Рекомендуемое время замачивания от 1 до 3 часов.

7.2. Залейте в емкость (размер и материал, из которого она изготовлена,  принципиального значения не имеет – это может быть ведро, таз, ванна и т.д.  но желательно, чтобы вода в этой емкости остывала  как можно медленнее). Температура воды рекомендуется максимальная для данного вида тканей, но не более 80С. Количество моющего средства возьмите как для ручной стирки по инструкции на упаковке моющего средства.

7.3. Погрузите белье в моющий раствор, предварительно намылив сильно загрязненные  места (воротнички, манжеты и т.д.) мылом. Белье должно свободно плавать в моющем растворе, что особенно важно при данном способе стирки.

7.4. Поместите активатор примерно в середину емкости так, чтобы белье располагалось вокруг него, и включите источник питания в розетку. Убедитесь, что индикатор на блоке питания светится. Процесс стирки начался. Рекомендуется в процессе стирки слегка перемешивать белье 2-3 раза или просто покачать емкость. Приблизительное время стирки составляет не менее 120 мин. При объеме воды 20-30 литров и объеме белья до 1 кг. Фактически оно зависит от следующих факторов:

- количества белья (чем больше, тем дольше время стирки);

- степень загрязнения;

- структура ткани (изделия из плотной ткани, например, льняные – стираются дольше, чем рыхлые, например, шерстяные).

- температура и жесткость воды

ПРИМЕЧАНИЕ:

УСУ соответствует санитарно-гигиеническим требованием и не оказывает неблагоприятных воздействий на человека и домашних животных. Во  включенном состоянии активатор можно брать руками, когда это необходимо.

7.5. Стирку следует прекратить, если Вы убедились, что белье отстиралось. Время  стирки не ограничено. Поскольку УСУ «РЕТОНА» отличается исключительно высокой  экономичностью и потребляет, в процессе работы всего  5Вт Ваш электросчетчик не накрутит лишние киловатт-часы.

Новая технология ультразвуковой стирке не вызывает деформации и износа, что особенно важно для трикотажных, шерстяных и др. изделий, требующих «деликатного» обращения, а также способствует восстановлению объемной структуры волокон ткани, снимает полинявшие пигментные частицы краски, делая ее ярче. Уже после полоскания Вы сможете в этом убедится.

Процесс стирки при сильных загрязнениях может длиться в течение дня (или ночи). В этом  случаи Вам рекомендуется произвести повторную стирку сразу после первой, т.е. сменить воду и засыпать новую порцию стирального порошка, что обеспечит более высокое качество стирки.

Но необходимо помнить, что стирающее устройство не заменит химчистку. Поэтому, если на Вашем белье есть пятна, воспользуйтесь соответствующем пятновыводителем.

7.6. По окончании стирки необходимо:

- Вынуть источник питания из розетки.

- Достать активатор из моющего раствора и, промыв его чистой водой, протереть досуха.

7.7. Укладывая УСУ на хранение, следует убедиться в том, что соединительный кабель не имеет перегибов и скруток.

Ультразвуковая технология стирки в отличие от традиционной механической стирки основана не на грубых воздействиях, а на тонких особенностях механизма распространения ультразвука в жидкостях. Отметим лишь важнейшее из них. Затухание ультразвука в воде во много раз меньше, чем в воздухе, но оно увеличивается в следующих случаях:

А) при понижении температуры воды; Б) при увеличении степени жесткости воды; В) при насыщении воды газами из воздуха. Из этого следуют достаточно простые советы, и если Вы выполните их хотя бы частично, то сократите время стирки и повысите ее качество.

1. Принимайте меры для того, чтобы моющий раствор быстро не остывал.

2. Применяйте По-возможности мягкую воду или используйте средства и порошки, снижающие жесткость воды. Это указано на их упаковке.

3. Тщательное  замачивание белья способствует удалению микропузырьков воздуха из волокон ткани и снижает затухание ультразвука.

4. Так как холодная водопроводная вода обычно насыщена газами воздуха, старайтесь не разбавлять горячую воду холодной. Если температура горячей воды слишком велика для стирки, лучше остудите ее.

5. Помните, что новые технологии всегда открывают новые возможности, используя которые, Вы обязательно достигните успехов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изготовитель гарантирует нормальную работу устройства в течение 12 месяцев со дня продажи (если дата продажи более 6 месяцев с момента выпуска устройства, то гарантия составляет 18 месяцев от даты выпуска устройства изготовителем). В течение гарантийного срока в случае  обнаружения дефектов, возникших по вине потребителя, изготовитель производит ремонт или замену устройства за свой счет.

Гарантийное обслуживание предоставляется при соблюдении следующих условий:

- Наличие заполненного гарантийного талона;

- Сохранность и соответствие пломб дате изготовления, указанной в гарантийном талоне;

- Отсутствие механических повреждений соединительного шнура, источник питания и излучателя.

Свечение контрольного индикатора на источнике питания свидетельствует о рабочем состоянии устройства и соответствии его технических характеристик п.2 настоящей Инструкции по эксплуатации. В этом случае устройство возврату и обмену не подлежит.

При потере гарантийного талона гарантия не возобновляется.

С условием гарантийного обслуживания согласен:

____________________                 _____________________________________

Подпись покупателя                          Расшифровка подписи (Фамилия И.О.)

Дата выпуска:  «      »      200    г.

Дата продажи: «     »        200    г.

Подпись продавца:

ВНИМАНИЕ!	Штамп продавца:

Нельзя кипятить и нагревать белье вместе с УСУ.

Не включать устройство на длительное время без воды!